质控报告

| 检测项目 | 小鼠整合素结合唾液蛋白(IBSP) | 检测日期 | 2024.3.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灵敏度 | 1 pg/ml | 相关性 | 0.99883 |
| 批间差 | 7.2% | 批内差 | 5.4% |
| 检测范围 | 4 pg/ml – 220 pg/ml |  |  |

附录：标准曲线

二次曲线回归

==================================================================

方程: y = a + b*x + c*x^2

------------------------------------------------------------------

a    =        0.06147

b    =        0.00566

c    =        0.00001

r^2  =        0.99883

==================================================================

==================================================================

X    Y-反应值    Y-平均值 CV(%)    Y-计算值      Y-残差

------------------------------------------------------------------

12.5000      0.1140                        0.1337      0.0197

25.0000      0.2180                        0.2089     -0.0091

50.0000      0.3950                        0.3679     -0.0271

100.0000      0.7010                        0.7207      0.0197

200.0000      1.5690                        1.5658     -0.0032

==================================================================

数据个数  5

残差平方和  0.00161